Vorwiderstand an einer (Leucht-) Diode dimensionieren

Diese Station befasst sich der Berechnung und dem Aufbau von Vorwiderständen. Doch zuerst versucht folgende Fragen zu beantworten.

- Warum wird ein Vorwiderstand bei einer Diode benötigt?

- Wie lautet die Formel für die Berechnung des Vorwiderstandes?

- Wenn berechnete Widerstand nicht verfügbar ist, wird ein höherer oder kleinerer Widerstandswert verwendet?

- Wie ist das Symbol einer Diode und einer Leuchtdiode?

- Berechnen sie einen Vorwiderstand für eine Leuchtdiode bei einer Spannungsquelle von 9V DC. Zeichnen sie anschließend einen Plan und bauen Sie die Schaltung am Steckbrett auf. (Achtung: Stecken sie die Batterie erst an, nachdem sichergestellt wurde, dass kein Kurzschluss gemacht wurde – Lehrkraft holen!)

- Berechnen sie einen Vorwiderstand für 3 Leuchtdioden bei einer Spannungsquelle von 9V DC. Zeichnen sie anschließend einen Plan und bauen Sie die Schaltung am Steckbrett auf. (Achtung: Stecken sie die Batterie erst an, nachdem sichergestellt wurde, dass kein Kurzschluss gemacht wurde – Lehrkraft holen!)

Anmerkung: Der Spannungsabfall an einer Diode beträgt 2V und der Strom in Durchlassrichtung beträgt 10mA.

Anmerkung 2: Grundkurs Elektronik wird benötigt